关于加强横河镇域河网综合整治的建议

领衔代表：童建立

附议代表：

横河镇原属姚江水系，河网密集，有市级一类河道4条，二类河道34条，三类河道153条，河道总长度13.34km，河面面积1.73km2。横河镇水面率为3.91%（慈溪平均4.6%，中河区4.4%），远低于乡镇防洪安全标准要求的7.0-8.0%的水面率，导致区域内蓄水能力弱。东横河南部集雨面积72km2，其中平原20km2，山区52km2，有1座市属中型水库,2座（小二）型水库，21座山塘，镇属库容与集雨面积不对称，蓄洪滞洪能力严重不足。23座山塘水库总蓄水75.69万m3，即使空库运行，100mm的降雨量就能到达警戒水位，而市属水库梅湖水库在考虑防洪的同时还需兼顾饮用水需求，台风暴雨期间，洪水均涌入平原地带，导致洪水汇聚快、来势汹，水位迅速提升。尤其是龙南片区，集雨面积29.5km2，纵向排水只有一条关紫岭江，平均河道宽度约8m，狭窄区域仅5m左右，远远不能满足区域防洪排涝需求。

2022年，“梅花”台风最大降雨量达374.5mm，东横河石堰站最高水位达到3.61米（警戒水位为1.9米），农田受淹15200亩，房屋进水20厘米以上1447户，转移重点人员1923人，安置人员428人。东横河人民闸以东沿线村庄进水严重，特别是龙南片区关紫岭江（龙南片区）流域，最高水位达3.75m，周边群众损失惨重。在高水头压力情况下，东横河沿线村庄段低洼处暴露出不少问题，河道狭窄、河网不畅、缺乏临时性蓄滞洪区等原因造成局部地区积水严重、排涝困难。

为此，建议：

1、疏通河网，提高内河防汛能力。综合整治疏通横河镇区域内部河网，通过河道全面清淤、拆建阻水桥梁、砌筑堤防等措施打通阻水卡口，保持河网畅通，减少内涝时间。并对关紫岭江等龙南片原有河道进行拓宽，提高河道排水、蓄水能力，畅通行洪通道。

2、引洪绕镇，减轻村镇内涝。建议从梅湖江沿沿山线至杨巷江新开河道，横截沿山片区洪水，直接引入新城河。同时东分梅湖江溢洪流量，将洪水绕出村镇区域。

3、小区域网格化整治提升。沿东横河南岸（东上河-埋马）新建堤防、设置排涝泵闸，畅通与新城河之间的对接，切实发挥出新城河北排大通道的作用，有效提升排涝流量。