关于进一步加强横河北排沿山片区

河网综合整治的建议

领衔代表：戚竞超

附议代表：

横河镇位于慈溪南部，是一个水面率低、集雨面积大、蓄排能力低、低洼易涝地多的乡镇，近年来多次经受台风强降雨考验，排涝形势严峻、群众呼声强烈，亟待加强防汛排涝设施建设。特别是2021年“烟花”台风影响，横河北排沿山片区积水严重，几乎所有农田被淹，90%以上家庭进水，有的淹没深度超过50cm以上，给当地居民带来巨大财产损失。

一、现气候雨水及地理环境

横河镇雨水充沛，多年平均降水量1352mm，但时空分布不均衡，自然灾害以台风为主，夏末秋初受地势、台风等因素影响，横河易受洪涝灾害影响。山区以杨梅等旱作物为，地表植被破坏严重，地表水拦蓄能力弱。横河镇总面积为85.44平方公里，横河南部沿山龙南片区的集雨面积达29.5平方公里，大部分山区，山塘水库库容小蓄水能力弱，平原部分河网水面率低，只有一条关紫岭江纵向排水通道，排向东横河。随着东横河综合整治项目提升完成，圩坵高程提高，镇区及东横河下游抗洪排涝能力有了明显提高，但由于整个区域的外排能力仍受多方因素限制，若受暴雨影响极容易引起整个横河镇的水位上升，随之也引起东横河水位上涨，导致横河龙南片区涝水严重。2021年7月25日-7月28日受6号强台风“烟花”的影响，横河地区遭遇了百年一遇的特大暴雨，平均面降雨量达到440毫米，最大观测点大山村更是高达588毫米，镇域内东横河最高水位3.48米（警戒水位2.0米），受海塘高潮位影响，北排受阻，西排受限，横河镇农田受淹面积1.85万余亩，约占总农田面积95%以上，房屋进水5666户，进水深达50公分左右，河道沿线堤防出现多处险情，水利设施水毁严重，存在较大安全隐患，龙南片区涝水尤为严重。

二、现横河北排沿山片区情况

横河镇北排沿山片区集雨面积29.5平方公里，涉及横河镇东上河村、彭桥村、彭南村、梅园村、埋马村、龙南村、大山村、东畈村、孙家境等9个村，由关紫岭江、横大河江，杨巷江、上大河江、杨柳江、万士地江、爱士地江、漕头江、庙前江等9条二类河道，全长20公里左右，及相关24条三类河道全长10公里。上述河道多年来未进行清淤整治，河道淤积严重，经设计院初步勘测淤泥方量10万立方米左右。区域内河道内阻水建设较多，粗步统计其中涉及的阻水桥梁有9座。

以关紫岭江为例，其河长4.3公里，平均宽度10米左右，是龙南片区唯一纵向排水通道，大山山脚开始，到东横河为止，全长约4.3公里，途径梅园村，龙南村、东畈村，孙家境村，东上河村等，经过该区域为是横河镇重要的农作物产区，耕地面积约6080亩左右，也重要的工业园区，由华德集团等企业，涉及有8000多户家庭，人口28700人口。

随着胜陆高架全线开通，梅园道口为慈溪的南大门，展现慈溪风貌的一个重要窗口，整治提升沿线河道，积极配合精品线建设。同时只有保持河道行洪畅通，才能保持汛期精品线畅通。

据悉城区北排重要通道——新城河将在明年汛期前全线开通，将成为横河汛期主要“救命线”，为更好发挥新城北排大通道的作用，积极对接新城河显得尤为重要，要尽快疏通横河镇区域内部河道，打通阻水卡口，保持横河河网畅通无阻，减少内涝时间，让当地群众深刻感受新城河这巨大工程项目带来的好处。

三、进一步加强片区河道综合整治的建议

全面实施整理片区水环境整治项目。综合整治关紫岭江、横大河江，杨巷江、上大河江、杨柳江、万士地江、爱士地江、漕头江、庙前江等9条二类河道，全长20公里左右，及相关24条三类河道全长10公里，河道清淤约10万立方，拆建阻水桥梁9座。其中关紫岭江部分拓宽河道5米，长度2公里，砌筑提防2公里。其他二、三类河道岸坡整治15公里，景观绿化亮化工程10公里等。沿东横河南岸（东上河-埋马）新建提防4.5公里，设置排涝泵闸6处，对接新城河向北排水，新增排涝流量30个左右。建设河道沿线20个左右休闲平台，提高景观绿化，增加人文气息，成为当地人们群众休闲胜地，提高当地人们的幸福指数。